Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Marché public d’études et d’assistance à personne publique dans le cadre d’un projet de Contrat de Performance Energétique (« CPE »)

Avertissement :

La passation d’un CPE suppose, sans doute plus que tout autre contrat, une maîtrise d’ouvrage forte et avertie. Le recours à des assistants doit donc être envisagé à chaque fois que l’acheteur public ne pense pas disposer de toutes les compétences internes et des informations nécessaires.

Deux types de prestations peuvent ainsi être envisagées et mises en œuvre par un marché unique ou des marchés séparés (Modèle 8):

- Une mission préalable d’études [énergétiques, thermiques, de faisabilité, techniques, opérationnelles, architecturales, ou autres] afin de rassembler et reconstituer les informations nécessaires à la conception, au lancement et à la conduite de la procédure de passation du CPE

- Une mission d’assistance à personne publique (APP) d’ordre technique, juridique et financière pour la conception, le lancement, la conduite de la procédure de passation du CPE, le choix de la société de services d’efficacité énergétique, ainsi que pour dans le suivi du CPE.

L’utilisation du modèle relève de la responsabilité exclusive de l’acheteur public.

POUVOIR ADJUDICATEUR :

[]

Sommaire

Préambule.	3

Article 1. Définitions et interprétations	3

1.1. Définitions	3

1.2. Interprétations	5

Article 2. Objet du marché	5

Article 3. Périmètre du Marché et caractéristiques des Bâtiments	7

Article 4. Caractéristiques des Contrats de Performance Energétique	7

Article 5. Mission d’études	9

5.1. Objectifs des études	9

5.2. Contenu de la mission d’études	9

5.2.1. Phase de préparation	9

5.2.2. Réalisation des études	10

Article 6. Mission d’Assistance à Personne Publique	10

6.1. Assistance pour la conception, le lancement, la conduite de la procédure de passation du CPE.	10

6.2. Assistance pendant la période [de réalisation et de réception des travaux – de fourniture, d’installation et de livraison des Equipements]	12

6.3. Assistance annuelle de suivi du CPE	12

# Préambule.

[Présentation du projet du Pouvoir adjudicateur, présentation des objectifs environnementaux généraux]

# Article 1 Définitions et interprétations

## 2Définitions

Dans le présent Marché, sauf stipulations contraires, les termes et expressions suivants auront la signification qui leur est donnée par le présent Article :

| Actions d’Amélioration de la Performance Energétique | Désigne l’ensemble des travaux, fournitures et services que le titulaire du CPE conçoit et propose au Pouvoir adjudicateur et qu’il doit réaliser ou exécuter aux fins d’atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique et le Niveau de Service Contractuel. Elles regroupent notamment la fourniture et l’installation d’Equipements et des travaux sur le bâti existant, tels que l’étanchéité, l’imperméabilisation, l’isolation thermique par l’extérieur ou l’intérieur du bâtiment ou encore le changement des menuiseries externes. Ces interventions sont complétées par des prestations de services : actions de sensibilisation des usagers et prestations d’exploitation-maintenance et de gros entretien renouvellement. |
| --- | --- |
| Amélioration de la Performance Energétique | Désigne la diminution des consommations énergétiques réelles des Bâtiments par rapport à la Situation de Référence tout en respectant le Niveau de Service Contractuel. |
| Bâtiment | Désigne l’immeuble ou l’ensemble des immeubles inclus dans le périmètre du Marché. |
| Contrat de Performance Energétique (« CPE ») | Contrat conclu entre un Pouvoir adjudicateur et une Société de Services d’Efficacité Energétique visant à garantir, par rapport à une Situation de Référence contractuelle, l’Amélioration de la Performance Energétique d’un Bâtiment ou d’un parc de Bâtiments, vérifiée et mesurée dans la durée, par un investissement dans des travaux, fournitures ou services. |
| Equipements | Désigne l’ensemble des systèmes de gestion énergétique de l’immeuble et/ou les équipements de production, de distribution ou consommateurs d’énergie. On distingue les Equipements existants à la date d’entrée en vigueur du CPE et les Equipements nouveaux (par complément, transformation ou substitution des Equipements existants) fournis et installés par le titulaire du CPE. |
| Garantie de Performance Energétique | Désigne l’obligation de réparation à la charge du titulaire du CPE en cas de non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. |
| Marché | Désigne le présent marché public d’études et d’assistance à personne publique pour la mise en œuvre d’un Contrat de Performance Energétique. |
| Niveau de Service Contractuel | Désigne l’ensemble des prescriptions d’exploitation-maintenance et de gros entretien-renouvellement fixées par le Pouvoir adjudicateur et à respecter par le titulaire du CPE telles que notamment la température, l’hygrométrie des locaux, les niveaux d’éclairement et de rafraîchissement, les plages horaires et le périmètre géographique de délivrance des services. Ces prescriptions sont associées à des pénalités. Le Niveau de Service Contractuel doit être au moins équivalent au niveau de service historique défini dans la Situation de Référence. |
| Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique | Désigne l’objectif d’Amélioration de la Performance Energétique exprimé en niveau de consommation d’énergie (primaire ou finale) à atteindre (en Wh) pris et garanti par le titulaire du CPE. L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique s’entend après ajustement s’il y a lieu. Il est indissociablement lié au respect du Niveau de Service Contractuel. |
| Performance Energétique | Désigne les consommations énergétiques réelles, nécessaires pour un niveau de service donné du Bâtiment. |
| Plan de Mesures et de Vérifications | Désigne le protocole méthodologique de mesures et de vérifications permettant de contrôler l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. |
| Situation de Référence | Désigne l’ensemble des données et informations quantitatives et qualitatives constatés sur une période représentative, permettant de décrire l’ensemble des caractéristiques du Bâtiment au regard de sa Performance Energétique au jour d’entrée en vigueur du CPE et servant de base au calcul de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. La Situation de Référence est fondée sur la situation historique du Bâtiment élaborée par le Pourvoir adjudicateur antérieurement à la passation du CPE. Les termes de la situation historique sont discutés entre les parties au CPE au cours de la procédure de passation (lors du dialogue ou de la négociation) afin de déterminer d’un commun accord la Situation de Référence. |
| Société de services d’efficacité énergétique (SSEE) | Toute entreprise, quel que soit son secteur principal d’activité, intervenant comme cocontractante d’un pouvoir adjudicateur et qui met en œuvre des travaux, fournitures ou services visant à réduire les consommations d’énergie dans le cadre d’un CPE. |

## 3 Interprétations

Dans le Marché, sauf stipulation contraire :

- les titres donnés aux Chapitres, Articles et Annexes ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne sauraient avoir d'influence sur l'interprétation ou l'application des stipulations du Marché et de ses Annexes ;

- les termes définis à l'Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront ;

- en cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Marché et ses Annexes, le Marché prévaudra ; de même, en cas de divergence ou de contradiction entre les Annexes, les stipulations particulières primeront sur les stipulations générales ;

- les renvois à un contrat ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants dont le contrat ou le document a fait l'objet ;

- les renvois faits à des articles, chapitres ou annexes doivent s'entendre comme des renvois à des Articles, Chapitres ou Annexes du Marché.

# Article 4 Objet du marché

5 Le Pouvoir adjudicateur envisage de conclure [un ou plusieurs ou nombre indéterminé] Contrats de Performance Energétique (CPE) sur [périmètre à définir].

6 Pour mener à bien ces projets, le Pouvoir adjudicateur souhaite être assisté dans le cadre :

- D’une mission préalable d’études [énergétiques, thermiques, de faisabilité, techniques, opérationnelles, architecturales, ou autres] afin de rassembler et reconstituer les informations nécessaires à la conception, au lancement et à la conduite de la procédure de passation du CPE ;

Commentaires :

- Exemples :

- Diagnostic léger (ou pré-diagnostic)

Première phase de diagnostic du bâtiment qui consiste à :

- Rassembler l’ensemble des données et informations existantes sur chaque bâtiment (fiche d’identité, documents techniques divers, diagnostics déjà établis : amiante, plomb, DPE, …) ;

- Effectuer une première évaluation rapide du bâtiment, au regard de son état technique (structure, clos/couvert, locaux intérieurs, isolation, systèmes de chauffage…), de son état réglementaire (sécurité incendie, hygiène et santé…), de la maîtrise de l’énergie (étiquettes énergie), de l’accessibilité aux personnes handicapées, et plus généralement, des grandes fonctions techniques et de qualité d’usage.

- Audit approfondi

Audit plus poussé, comprenant :

- Une analyse fine des aspects techniques considérés (audit énergétique, audit d’accessibilité…) ;

- Proposition d’un programme de travaux à réaliser et des actions à mettre en œuvre en termes de gestion du bâtiment et de sensibilisation des utilisateurs ;

- Estimation précise des coûts des actions correctives envisagées.

- Audit énergétique

Volet énergétique de l’audit approfondi, cet audit consiste à :

- Décrire et qualifier chaque bâtiment du point de vue de sa performance énergétique et environnementale ;

- Bâtir un programme de travaux, décrivant les actions d’amélioration à mettre en œuvre.

- Audit accessibilité

Volet accessibilité de l’audit approfondi. Cet audit consiste à :

- Décrire et qualifier les bâtiments vis à vis des exigences en accessibilité ;

- Bâtir un programme de travaux, décrivant les actions d’amélioration à mettre en œuvre.

- Diagnostic de Performance Energétique (ci-après « DPE »)

Le DPE renseigne sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en terme d'émission de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d'énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Le contenu et les modalités d'établissement du DPE sont. Le DPE décrit le bâtiment ou le logement (surface, orientation, murs, fenêtres, matériaux, etc), ainsi que ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement et de ventilation. Il indique, suivant les cas, soit la quantité d'énergie effectivement consommée (sur la base de factures), soit la consommation d'énergie estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou du logement.

La lecture du DPE est facilitée par deux étiquettes à 7 classes de A à G (A correspondant à la meilleure performance, G à la plus mauvaise) : l'étiquette énergie pour connaître la consommation d'énergie primaire, l'étiquette climat pour connaître la quantité de gaz à effet de serre émise.

- D’une mission d’assistance à personne publique (ci-après « APP ») d’ordre technique, juridique et financière pour la conception, le lancement, la conduite de la procédure de passation du CPE, le choix de la société de services d’efficacité énergétique, ainsi que pour dans le suivi du CPE.

Commentaires :

- Lorsque le CPE comporte des travaux, la mission b) peut être désignée sous le nom de « mission d’assistance à maitrise d’ouvrage » ;

- Les missions a) et b) peuvent être confiées par le biais d’un marché de service commun ou par la biais de deux marchés de service distincts.

- Le marché peut aussi se décomposer en une tranche ferme et des tranches conditionnelles.

Exemple : La tranche ferme a pour objectif d’évaluer la pertinence de l’établissement d’un CPE. En cas d’évaluation positive, la mission pourra ensuite être étendue à l’assistance dans la mise en œuvre de la procédure de passation du CPE jusqu’à la signature de ce dernier. Enfin, une tranche supplémentaire peut concerner la phase de suivi du CPE.

7 Le présent CCTP précise le contenu et les modalités imposées pour les missions d’étude et d’APP.

Le Titulaire du Marché devra disposer des compétences nécessaires et des références attestant de ces compétences, et agir en toute indépendance, en particulier vis-à-vis des fournisseurs d’énergie et des SSEE.

# Article 8 Périmètre du Marché et caractéristiques des Bâtiments

[A compléter : indiquer notamment les activités des Bâtiments, les années de construction, les surfaces et niveaux, le type de chauffage, une description sommaire de la construction et des menuiseries, fournir les plans du site, indiquer et/ou fournir les études déjà réalisées ou en cours de réalisation, etc.]

# Article 9 Caractéristiques des Contrats de Performance Energétique

[A compléter selon le niveau d’avancement du projet du Pouvoir adjudicateur].

Le présent document indique les orientations retenues au stade de réflexion du Pouvoir adjudicateur au moment de la rédaction du Marché. Ces orientations pourront être infléchies en fonction des résultats des études et des recommandations du Titulaire du Marché.

Chaque CPE sera conclu sous la forme d’un marché public global tel que défini à l’article 73 du Code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n°2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique.

L’objet des CPE est de garantir l’Amélioration de la Performance Energétique des Bâtiments par rapport à une Situation de Référence.

A cet effet, le  titulaire d’un CPE devra s’engager à :

- atteindre un Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique exprimé en niveau de consommation d’énergie (primaire et/ou finale) à atteindre c’est à dire en quantité d’énergie ;

- respecter le Niveau de Service Contractuel défini dans le CCTP.

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est contractuellement garanti pendant la durée du CPE.

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique devra a minima atteindre :

[A compléter]

Commentaires :

- Expression de l’objectif minimal d’Amélioration de la Performance Energétique :

Cet objectif minimal d’Amélioration de la Performance Energétique est exprimé en pourcentage de réduction des consommations d’énergie (primaire ou finale) et/ou en niveau de consommation d’énergie (primaire ou finale) à atteindre (en Wh).

- Période probatoire et objectifs intermédiaires:

Il est possible de prévoir que l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique engage le titulaire du CPE à compter de [●] mois d’exécution du CPE. Pendant cette période « probatoire », le titulaire du CPE peut être engagé sur des objectifs intermédiaires. Le titulaire du CPE met à profit cette période probatoire pour procéder aux ajustements et modifications nécessaires pour atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

- Les Pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir en option un Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique plus ambitieux. Cette approche permet de choisir le bon niveau de réduction d’économies d’énergie en tenant compte de son coût global. En effet, les Pouvoirs adjudicateurs peuvent ainsi arbitrer entre différents scénarios et choisir ou non de s’engager dans une réduction volontariste, le point d’économie supplémentaire pouvant avoir un coût marginal sensiblement supérieur.

Pour atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique susmentionné dans le respect du Niveau de Service Contractuel exigé, il est envisagé de confier au titulaire du CPE les éléments de mission suivants :

[A compléter]

Commentaires :

- Exemples :

  - La conception et la réalisation de travaux sur le bâti existant, tels que l’étanchéité, l’imperméabilisation, l’isolation thermique par l’extérieur ou l’intérieur du bâtiment ainsi que le changement des menuiseries externes.

  - La proposition d’interventions sur les Equipements, la fourniture et l’installation des Equipements.

  - L’exploitation, la maintenance et le gros entretien et renouvellement des Equipements et du Bâtiment.

  - Cet élément de mission intègre le suivi et le pilotage de l’Amélioration de la Performance Energétique, notamment en s’appuyant sur un Plan de Mesures et de Vérifications.

  - L’information et la sensibilisation des usagers à la diminution des consommations énergétiques des Bâtiments.

# Article 10 Mission d’études

## 11 Objectifs des études

Les études préalables [énergétiques, thermiques, de faisabilité, techniques, opérationnelles, architecturales, ou autres] confiées poursuivent les objectifs suivants : [Tout ou partie - A déterminer]

- Les études peuvent avoir pour objectif de constituer la situation historique, c'est-à-dire de décrire et qualifier les Bâtiments du point de vue de leur Performance Energétique voire environnementale. Les études seront transmises aux candidats à l’attribution du CPE et serviront de base commune pour l’élaboration de leurs propositions et offres.

- Les études peuvent avoir pour objectif de déterminer l’opportunité, les potentialités et les caractéristiques d’un CPE sur les Bâtiments d’un périmètre donné.

- Les études peuvent avoir pour objectif de déterminer des scénarios d’Actions d’Amélioration de la Performance Energétique (travaux, intervention sur les Equipements, exploitation – maintenance, sensibilisation des usagers).

Commentaires :

- L’opportunité de mettre à disposition des candidats à l’attribution du CPE les différents scénarios conçus dans le cadre des études devra être évaluée au regard du risque d’influence des candidats dans le choix des solutions techniques.

## 12 Contenu de la mission d’études

### 13 Phase de préparation

Cette phase consiste en une appropriation des éléments du projet, avec prise de connaissance de l’ensemble des données relatives au projet déjà disponibles au sein des  services techniques du Pouvoir adjudicateur.

Le Titulaire du Marché doit notamment :

- valider avec le Pouvoir adjudicateur les modalités de son intervention ;

- finaliser le déroulement prévisionnel de la mission et son calendrier ;

- recueillir tous les éléments d’information relatifs aux contraintes du Pouvoir adjudicateur ;

- analyser les documents mis à sa disposition par le Pouvoir adjudicateur relatif au projet. Le Titulaire du Marché aura notamment accès aux données dont dispose le Pouvoir adjudicateur en matière de consommations d’énergie (factures d’énergie, études déjà réalisées, etc.)

- effectuer une visite détaillée des Bâtiments.

Le Pouvoir adjudicateur  désignera une personne chargée de suivre le déroulement de la mission et de servir d’interlocuteur à l’intervenant.

### 14 Réalisation des études

Ces études consistent à [A compléter].

Les études devront être présentées sous la forme d’un rapport de la manière suivante : [A compléter].

Le Titulaire du Marché devra respecter les règles suivantes [A compléter].

# Article 15 Mission d’Assistance à Personne Publique

La mission d’APP se décompose chronologiquement selon les phases suivantes [Tout ou partie – A déterminer] :

## 16 Assistance pour la conception, le lancement, la conduite de la procédure de passation du CPE.

Le Titulaire du Marché devra notamment réaliser les prestations suivantes [Tout ou partie – A déterminer] :

- Déterminer les caractéristiques du CPE :

En fonction des caractéristiques et contraintes des Bâtiments, le Titulaire du Marché est chargé de : [Tout ou partie des éléments suivants – A déterminer]

  - définir le périmètre optimal du CPE [et éventuellement validation des hypothèses retenues par le Pouvoir adjudicateur] ;

  - définir l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique envisageable [et éventuellement validation des hypothèses retenues par le Pouvoir adjudicateur] ;

  - définir le type de CPE optimal (: CPE Fournitures et Services ; CPE Travaux et Services ; CPE Travaux, Fournitures et Services) [et éventuellement validation des hypothèses retenues par le Pouvoir adjudicateur] ;

  - définir le coût prévisionnel du CPE [et éventuellement validation des hypothèses retenues par le Pouvoir adjudicateur] ;

  - définir la durée optimale du CPE [et éventuellement validation des hypothèses retenues par le Pouvoir adjudicateur] ;

  - établir les avantages et les inconvénients d’exprimer l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique en énergie primaire et/ou finale.

- Etablir les avantages et les inconvénients d’intégrer dans le CPE d’autres dimensions que la seule Amélioration de la Performance Energétique ;

- Proposer le montage juridique et financier (marché public, contrat de partenariat) et la procédure de passation adaptée au CPE (dialogue compétitif, appel d’offres, procédure adaptée) ;

- Etablir le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du CPE ;

- Assister le Pouvoir adjudicateur dans la rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE) et du dossier de demande des offres finales (DDOF) comprenant :

- Le Programme Fonctionnel notamment le périmètre du CPE, la situation historique des Bâtiments, l’objectif minimal d’Amélioration de la Performance Energétique sur lequel devront s’engager les candidats à l’attribution du CPE, le Niveau de Service Contractuel, les prescriptions techniques que devra respecter le programme d’Actions d’Amélioration de la Performance Energétique, les objectifs que devra respecter le Plan de Mesures et de Vérifications.

Commentaires :

- Dans le cadre d’un CPE attribué selon une procédure d’appel d’offres, la Situation de Référence (voire le Plan de Mesures et de Vérifications) devront être fixés dans le CCTP par le Pouvoir adjudicateur avec l’assistance du Titulaire du présent Marché puisqu’il n’y a pas de phase de négociation ou de dialogue.

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) notamment la clause de Garantie de Performance Energétique, la nature du marché et les éléments de missions confiées au titulaire du CPE, la durée du CPE, le traitement des variantes et options, les clauses financières et les pénalités ;

- Le Règlement de Consultation (RC) notamment la définition des critères de sélection des offres et le déroulement de la procédure et [du dialogue – de la négociation] ;

- L’Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC) ;

- L’Acte d’Engagement (AE) ;

- Les DPGF.

- Analyser les candidatures. Le Titulaire du Marché devra remettre un rapport d’analyse;

- Analyser les propositions et les offres faites par les candidats à l’attribution du CPE. Il s’agit d’une analyse technique, juridique et financière. Le Titulaire du Marché devra remettre un rapport d’analyse ;

- Analyser les éventuelles variantes ;

- Assister le Pouvoir adjudicateur pour la rédaction des éventuelles questions à poser aux candidats à l’attribution du CPE et analyser les réponses ;

- Analyser les éventuelles questions des candidats à l’attribution du CPE et assistance pour la rédaction des réponses ;

- Participer [au dialogue – à la négociation] avec les candidats à l’attribution du CPE retenus, débriefing avec le Pouvoir adjudicateur et réalisation d’un compte rendu. Le Titulaire du Marché assurera en lien étroit avec le Pouvoir adjudicateur, la conduite  [du dialogue – de la négociation].

- Participer à la modification des documents de la consultation après [le dialogue – la négociation]. Le Titulaire du Marché assiste le Pouvoir adjudicateur dans la rédaction du dossier de demande des offres finales notamment la contractualisation de la Situation de Référence ;

- Aider le Pouvoir adjudicateur à la décision pour l’attribution du CPE à l’offre économiquement la plus avantageuse ; Vérifier la juste application des critères et de la méthode de notation.

- Participer à la mise au point du CPE.

Récapitulatif :

| Tâches | Documents correspondant à remettre au Pouvoir adjudicateur |
| --- | --- |
| Exemple : Assistance à la rédaction du DCE | CCAP – Programme fonctionnel ou CCTP – AAPC – RC – AE |
| Exemple : Participation au dialogue | Compte rendu |
| Exemple : Analyse des offres | Rapport d’analyse |

## 17 Assistance pendant la période [de réalisation et de réception des travaux – de fourniture, d’installation et de livraison des Equipements]

Le Titulaire du Marché devra notamment réaliser des éléments suivants [Tout ou partie – A déterminer] :

- Participer à une réunion [mensuelle/bimensuelle] de suivi de chantier sur la durée [de réalisation des travaux – d’installation des Equipements] ;

- Assister le Pouvoir adjudicateur dans l’évaluation des performances, de la fiabilité et la stabilité des [travaux sur la bâti -  Equipements fournis] ;

- Assister le Pouvoir adjudicateur à la [réception des travaux – livraison des Equipements] ;

- [●]

## 18Assistance annuelle de suivi du CPE

Le Titulaire du Marché devra notamment réaliser des éléments suivants [Tout ou partie – A déterminer] :

- Participer à une réunion [annuelle] de suivi du CPE sur la durée du CPE ;

- Assister le Pouvoir adjudicateur dans l’évaluation des performances, la fiabilité et la stabilité des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique ;

- Etablir un bilan de la Performance Energétique du Bâtiment ;

- Assurer le suivi des mesures correctives ;

- [●]

****************

Systèmes de gestion énergétique de l’immeuble : gestion technique du bâtiment et dispositifs de régulation, tels que les capteurs d’ouverture des fenêtres, de détection de présence et d’extinction automatique de l’éclairage, la mise en service automatisée du ralenti de nuit du chauffage, etc. ;

Equipements de production, de distribution ou consommateurs d’énergie : chaudières et pompes à chaleur, groupes de froid, ventilation et hygrométrie, eau chaude sanitaire et évacuation, équilibrage des réseaux, moteurs électriques et système d’entraînement, éclairage, bureautique, ascenseurs et autres équipements particuliers à usage électrique, etc.

Définition donnée par le plan bâtiment du Grenelle de l’environnement, http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/

Définition donnée par le plan bâtiment du Grenelle de l’environnement, http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/

Définition donnée par le plan bâtiment du Grenelle de l’environnement, http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/

Définition donnée par le plan bâtiment du Grenelle de l’environnement, http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/

Définition donnée par le plan bâtiment du Grenelle de l’environnement, http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/